血浆解冻箱技术参数特点

- 干式/湿式解冻，解冻过程彻底与水隔离。

- 全自动独立控制系统，实时监测解冻的全过程。

- 先进的程序控温，精度高、可靠性好。

- 声、光双重超温报警，并能自动降温。

- 可预设解冻程序，适应不同容量的冰冻血浆、血小板和红细胞的解冻。

- 轻柔的水循环系统，能够迅速、充分地融化血浆，大大减少纤维蛋白的析出，无“热”点，不破坏血浆有效成分，确保冰冻血浆的解冻及使用质量。

- 配备解冻专用袋，有效隔离每个血浆袋，避免交叉污染和标签脱落。

- 加热水箱与解冻水槽分离，确保解冻槽内水温恒定，提高解冻质量

- 解冻完成，循环水自动回落，有效避免血浆过度解冻。

- 全不锈钢水箱，清洁卫生、消毒方便。

- 具有上排水功能，工作室内无需有地漏。

- 解冻时间：  10～20分钟。

- 控温范围： 30～45℃ 控温精度：±0.5℃  分 度 值0.1。