寿光市妇幼保健院

北楼雨搭顶部维修方案

1、清理水沟卫生。

2、水沟找出顺水坡度，要求中间高，东西两侧低，高度差最少5cm。

3、水沟（长度约31m）重新用防水涂料做防水处理（一布六涂）。

4、排水沟东西两头切割打开，用304不锈钢折水沟外延伸20cm，不锈钢平面比水沟平面高1cm。

5、西侧顶部严重凹陷部分（约32㎡），铝塑板全部拆除，维修铝塑板底部断裂变形横梁，根据实际需求新加40*60*1.2mm镀锌方管横梁和立柱，重新更换4毫米21丝铝塑板。

6、维修顶部因铝塑板和铝合金方管变形损害部位。

7、空调外机处下陷，拆开铝塑板，用40*60*1.2mm镀锌方管焊接空调支架，恢复铝塑板并做防水处理。

8、更换铝塑板部分重新用宏源牌防水卷材（-20℃）做防水处理。

9、限价20000万元。